| Veiligheidsinstructiekaart: 6.7 Opladen batterijen via lader ( met stekkerverbinding) |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Zorg voor voldoende verluchting - Plaats de batterij nooit in de buurt van las- of slijpwerkzaamheden - Gebruik de juiste batterij( zelfde vermogen en hoogte) - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). ## Tijdens de werkzaamheden - Zorg dat de batterijpoolklemmen goed vastzitten om het ontstaan van warmte en vonken te voorkomen - Maak de klemmen pas los als er geen stroom meer loopt, zet dus eerst de hoofdschakelaar op “ uit” - Bij het loskoppelen, eerst de min(-) pool losmaken - Bij het terug aankoppelen , eerst de plus(+) pool bevestigen |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |