LADDERS EN TRAPPEN

Het schoolbestuur moet zorgen voor veilige ladders en trappen. U moet ze veilig gebruiken. De grootste gevaren schuilen in:

-	omvallen van de ladder

-	zijdelings wegglijden van de ladder

-	onderuit glijden van de ladder

-	breken van sporten en bomen

-	losraken van sporten

-	misstappen door te korte ladders

-	ontbreken van leuningwerk bij trappen

-	onjuiste op- of aantreden van trappen.

Enige nuttige wenken voor een veilig gebruik van ladders (houten bouwladders, metalen hoofdzakelijk aluminium ladders en trappen).

1.	Ladders moeten:

-	visueel in goede conditie zijn;

-	voldoende lang, 1 m uitsteken boven het te bereiken niveau;

-	sporten en bomen mogen niet gescheurd, gebroken of verbogen zijn;

-	houten ladders mogen niet geschilderd zijn, alleen blank gelakt;

-	sporten mogen niet opgespijkerd zijn, maar ruim 1,5 cm in de bomen ingelaten;

-	metalen ladders moeten voorzien zijn van een keuringssticker.

2.	Ladder-opstellingen:

-	de ladder moet met de vloer en hoek van 65 tot 75 graden vormen (1:3/1:4);

-	de ladder moet tegen wegschuiven / omvallen (bijvoorbeeld bij sterke wind) en/of

wegschuiven/onderuit glijden (bijvoorbeeld op gladde oppervlakken) worden geborgd;

-	het borgen kan gebeuren door de ladder aan de bovenzijde vast te binden of aan de

onderzijde op de gladde vloer klampen te slaan;

-	de ladder op een vlakke stabiele ondergrond, vrij van obstakels opstellen;

-	plaats geen ladder voor een deur of doorgang;

-	houdt de toegangen tot ladders vrij;

-	plaats ladders zodanig dat ze niet door bijvoorbeeld (werk)verkeer worden omgereden.

3.	Gebruik van ladders:

-	ladders mogen niet worden verlengd of gerepareerd door het opspijkeren van plankjes

e.d.;

-	lange ladders moeten tegen overmatig doorbuigen worden geschoord;

-	ladders mogen niet worden gebruikt als onderslagen voor kruip- of loopgangen, dus niet

horizontaal gebruiken;

-	ladders beklimmen/afdalen met het gezicht naar de ladder toe;

-	minimaal met één hand de ladder vasthouden;

-	ten hoogste 1 persoon tegelijk op één ladder;

-	houdt schoenen vrij van klei, modder, natte verf, vet, olie en andere ongerechtigheden

om uitglijden op de sporten te voorkomen;

-	zolang ladders niet geborgd zijn moet een tweede man de ladder vasthouden;

-	bij gebruik van metalen ladders dubbel opletten in de omgeving van elektrische

leidingen (elektriciens gebruiken daarvoor houten ladders/trappen);

-	een beschadigde ladder dient onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld en gemeld

worden aan de uitvoerder.