- Speelterrein:  Omgeving en Zonering

- Voorafgaandelijke opmerking.

- Op dit ogenblik is er geen Europese norm die dit onderwerp behandelt.

|  |  | J | N | NVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | # Inplanting |  |  |  |
| 1.1 | Er is voldoende afscheiding van het wegverkeer. |  |  |  |
| 1.2 | Er is voldoende afscheiding van eventueel aanwezige waterpartijen. |  |  |  |
| 1.3 | Er zijn geen giftige aanplantingen aanwezig. |  |  |  |
| 1.4 | Er zijn geen prikkelende of stekelige aanplantingen in het midden van het spelgebied. |  |  |  |
| 1.5 | Dieren worden niet toegelaten. |  |  |  |
| 1.6 | Er bevindt zich geen glascontainer in de omgeving. |  |  |  |
| 1.7 | Er bevindt zich geen hondentoilet in de omgeving. |  |  |  |
| 1.8 | De speeloppervlakte is voldoende verlicht. |  |  |  |
| - 2 | - Omheiningen en afschermingen |  |  |  |
| - 2.1 | - Indien de ingang bij een drukke verkeersweg ligt: |  |  |  |
| 2.1.1 | Er is voldoende afstand tussen de ingang(en) van de speeltuin en de verkeersweg(en) |  |  |  |
| 2.1.2 | Er zijn geleidehekken, draaikruisen of zelfsluitende hekken voorzien. (het speelterrein van de school kan afgesloten worden – schoolomheining, poort) |  |  |  |
| 2.1.3 | De weggebruiker wordt attent gemaakt op de aanwezigheid van de speeltuin (school). |  |  |  |
| - 2.2 | - Indien de speeltuin afgeschermd is: |  |  |  |
| 2.2.1 | De afscherming is minstens 1 meter hoog. |  |  |  |
| 2.2.2 | De afstand tussen de spijlers mag niet groter zijn dan 10 cm. |  |  |  |
| 2.2.3 | Er is geen prikkeldraad of scherpe punten op de omheining. |  |  |  |
| - 2.3 | - Indien speeltoestellen afgeschermd zijn: |  |  |  |
| 2.3.1 | Er is voldoende speelruimte binnen de afscherming (aangepast aan het toestel). |  |  |  |
| 2.3.2 | De afscherming is telkens minstens 600 mm hoog. |  |  |  |
| - 2.4 | - Indien er een speelveld is bedoeld voor balspel: |  |  |  |
| 2.4.1 | Er is op de nodige plaatsen een engmazig gaaswerk of ballenvangnet geplaatst van minstens 4 meter hoog. |  |  |  |
| - 3 | - Zonering |  |  |  |
| - 3.1 | - De speeltoestellen zijn zo geplaatst dat kinderen geen veld voor balspel dienen over te steken om de speeltoestellen te bereiken. |  |  |  |
| - 3.2 | - Bij de onderlinge situering van de speeltoestellen is er rekening gehouden met de uitloop bij het gebruik ervan. |  |  |  |
| - 3.3 | - De toestelgebonden paden snijden de looproutes niet. |  |  |  |
| - 3.4 | - De vrije ruimten van de speeltoestellen overlappen elkaar niet. |  |  |  |
| - 3.5 | - Er staan (best) banken bij die toestellen die toezicht nodig hebben. |  |  |  |
| - 3.6 | - Vanop de banken hebben de begeleiders een goed uitzicht te hebben op de spelende kinderen. |  |  |  |
| - 3.7 | - De banken staan iets terug ten opzichte van het looppad. |  |  |  |
| - 4 | - Informatie |  |  |  |
| 4.1 | Het vermelden van de naam en adres van de verantwoordelijke uitbater is verplicht. (naam van de school aan de schoolpoort is voldoende) |  |  |  |
| 4.2 | Volgende informatie(borden) zijn gekend in de school. |  |  |  |
| - 4.2.1 | - telefoonnummers hulpdiensten |  |  |  |
| 4.2.2 | dichtsbijzijnde telefoon |  |  |  |
| 4.2.3 | 2 dichtsbijzijnde EHBO post |  |  |  |
| 4.2.4 | "wat te doen bij een ongeval" |  |  |  |
| 4.2.5 | intern reglement speelterrein |  |  |  |
| 4.3 | Informatie die bedoeld is voor de aanwezige kinderen wordt is aangebracht als tekst en met behulp van tekeningen en/of pictogrammen |  |  |  |
| 4.4 | Toestellen die als onveilig bestempeld werden dienen als dusdanig aangemerkt te worden en de toegang er toe en het gebruik ervan moet verhinderd worden. |  |  |  |
| 4.5 | Elk toestel is voorzien van een (per speelterrein) unieke alfanumerieke identificatie. |  |  |  |
| - 5 | # Hulp |  |  |  |
| 5.1 | Er is een telefoon of openbare telefoon in de omgeving. |  |  |  |
| 5.2 | Er is een EHBO post. |  |  |  |
| 5.3 | De speeltuin is goed bereikbaar voor de hulpdiensten (toegankelijkheid ambulance en dergelijke). |  |  |  |
| - 6 | - Meubilair |  |  |  |
| 6.1 | Er zijn voldoende afvalbakken beschikbaar. |  |  |  |
| 6.2 | Hoogstammige bomen kunnen geen gevaren veroorzaken. |  |  |  |
| 6.3 | Elektrische installaties, verdeelkasten en dergelijke zijn voldoende afgeschermd en veilig. (Raadpleeg eventueel het Algemeen Reglement Elektrische Installaties : A.R.E.I.). |  |  |  |
| - 7 | - Onderhoud |  |  |  |
| - 7.1 | - Gebrekkig onderhoud kan vermoed worden in de volgende gevallen: |  |  |  |
| 7.1.1 | Er zijn geen sporen van vandalisme. |  |  |  |
| - 7.1.2 | - Er zijn geen overvolle afvalbakken. |  |  |  |
| 7.1.3 | Er is geen algemene indruk van verwaarlozing |  |  |  |
| - 7.2 | - De uitbater dient in het bezit te zijn van schema’s m.b.t.: |  |  |  |
| 7.2.1 | het regelmatig nazicht (dagelijks, wekelijks). |  |  |  |
| - 7.2.2 | - het onderhoud (maandelijks, driemaandelijks). |  |  |  |
| 7.2.3 | periodieke controles (jaarlijks) |  |  |  |